Общие требования к оборудованию и поставщику оборудования.

Все поставляемое оборудование должно быть новым, не восстановленным и не бывшим в употреблении, а также не имеющем объявления о снятии с продаж и поддержки или не снятым с производства, и должно иметь возможность обеспечиваться запасными модулями и элементами в течение минимум 3 лет с момента ввода в эксплуатацию при наличии действующей гарантийной поддержки.

Поставщик должен обладать статусом сертифицированного партнера;

Основным видом деятельности Поставщика должно являться предоставление услуг в сфере телекоммуникаций и/или строительства дата-центров;

Поставщик должен иметь разрешения на продажу товара на территории Республики Узбекистан (требуется официальное письмо компании-производителя об авторизации поставщика);

Необходимо наличие в г. Ташкенте сервисного центра от производителя, выполняющего гарантийное обслуживание товара и замену вышедшего из строя оборудования с;

Поставщик обязан обеспечить выполнение работ по запуску и внедрению поставляемого оборудования силами своих квалифицированных инженеров, сертифицированных производителем оборудования.

Технические требования к поставщику и оборудованию

Документ предназначен для включения в конкурсную документацию/договор поставки и внедрения межсетевых экранов (NGFW) и сопутствующей инфраструктуры для даты-центров Заказчика.

Область применения и цели

- Предмет: поставка, внедрение, обучение и гарантийно-сервисная поддержка межсетевых экранов уровня дата-центра (далее — «Оборудование»).

- Цель: обеспечить информационную безопасность и бесперебойную работу сетевой инфраструктуры Заказчика.

Определения и сокращения

- Вендор — производитель оборудования.

- Поставщик — участник закупки, официальный партнёр Вендора.

- TAC — служба технической поддержки Вендора (Technical Assistance Center).

- RMA — процесс замены неисправного оборудования.

- NBD — следующий рабочий день.

Требования к поставляемому оборудованию

Состояние и жизненный цикл

- Оборудование должно быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении.

- На дату подачи заявки оборудование не должно иметь объявлений End-of-Sale (EoS) или End-of-Support (EoL) в горизонте не менее 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- Вендор обязуется обеспечивать наличие запасных частей и модулей минимум 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Комплектность и лицензирование

- Поставка включает все необходимые лицензии на заявленный функционал (L3/L7 FW, IPS/IDS, AppControl, SSL/TLS инспекция, User-ID, Threat Intelligence, URL-фильтрация) на срок не менее 36 месяцев.

- Указать модель лицензирования (perpetual/subscription) и ограничения (сквозная производительность, количество сессий, VPN-туннели, интерфейсы).

Документация

- В комплекте: паспорт/сертификат соответствия, руководства по установке/эксплуатации, схема коммутации, план адресации/прав доступа (по итогам ПНР), акт приёмки.

Качество и сертификация

- Подтверждение происхождения (Country of Origin), сертификация по ISO 9001/14001 у Вендора либо эквивалент.

Требования к Поставщику (квалификация)

Статус партнёра

- Наличие действующего статуса официального сертифицированного партнёра Вендора (не ниже уровня Gold/Advanced, либо эквивалент).

- Предоставить: партнёрский сертификат/скрин с портала Вендора, действительный на дату подачи заявки.

Профиль деятельности

- Основной вид деятельности: услуги в сфере телекоммуникаций и/или строительства дата-центров.

- Предоставить: выписку из реестра/устава, портфолио реализованных DC/Network/NGFW-проектов (минимум 3 проекта за последние 3 года).

Авторизация на продажу в Республике Узбекистан

- Письмо-авторизация от Вендора на имя Поставщика с правом поставки и пост-продажной поддержки на территории РУз.

Локальная сервисная инфраструктура

- Наличие официального сервисного центра в г. Ташкенте (с указанием адреса, контактных лиц, часов работы) для гарантийного обслуживания и замены оборудования.

- Склад оперативных ЗИП (минимально: блок питания, вентилятор, интерфейсные модули, SFP/SFP+, SSD/Flash если применимо) с гарантированным запасом на не менее 3% от поставленного парка или не менее 1 комплекта на модель — что больше.

Кадровая компетентность

- Команда внедрения: не менее 2 инженеров уровня Professional/Expert по продуктам Вендора (сертификаты действующие).

- Подтвердить: резюме, сертификаты, список аналогичных внедрений.

Гарантии и сервисная поддержка

Гарантия Вендора

- Минимум 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- Включает: замену неисправного оборудования (RMA), открытие сервисных кейсов в TAC, доступ к обновлениям ПО (major/minor/patch), к базе знаний и документации.

SLA TAC (реакция/эскалация)

- Каналы обращения: веб-портал, e-mail (обязательно), телефон (желательно).

- Времена реакции (Response Time) и плана действий (Workaround/Resolution):

  - Severity 1 (P1, авария, простой сервиса): первичный ответ ≤ 4 часа, активная работа 24×7, эскалация до L3 ≤ 8 часов.

  - Severity 2 (P2, деградация, риск отказа): первичный ответ ≤ 8 часов, работа в режимах вендора, эскалация ≤ 24 часа.

  - Severity 3 (P3, функциональные вопросы/настройки): первичный ответ ≤ 12 часов.

RMA/замена

- Тип: Advanced replacement (замена вперёд) при подтверждённой неисправности.

- Срок поставки заменяемого узла в г. Ташкент: NBD для критичных модулей, до 5 рабочих дней для прочих.

- Логистика и таможня — ответственность Поставщика.

Онсайт-поддержка

- При P1 — выезд инженера в пределах г. Ташкента в течение 4 часов с моментa запроса, при P2 — в течение 1 рабочего дня.

Порядок работы с инцидентами

- Открытие кейса в TAC Вендора через e-mail/портал с указанием серийных номеров, версии ПО, логов/tech-support.

- Классификация по критичности (P1/P2/P3), назначение ответственного инженера.

- Верификация неисправности, при необходимости — RMA, статус: «Подлежит замене/Repair».

- Трекинг до полного восстановления сервиса. Еженедельный отчёт по открытым кейсам до закрытия.

Обучение и передача знаний

Доступ к материалам

- Заказчику предоставляется доступ к порталу обучения/базе знаний Вендора на весь период использования решения (включая обновления курсов).

Курсы Поставщика

- Обязателен обучающий курс (онлайн или офлайн) среднего/углублённого уровня по эксплуатации NGFW в дата-центрах: минимум 16 академических часов (2 дня) + лабораторные работы.

- Содержание: архитектура DC, сегментация/VRF, HA-кластеры, BGP/ECMP/Failover, зоны безопасности, политики L7, SSL-инспекция, IPS/IDS, DDoS basic, логирование/SIEM, обновления/патчи, резервное копирование конфигураций, best practices.

- Количество потоков/слушателей — по заявке Заказчика (не менее 1 потока по 4 человек) с предоставлением материалов и записи (для онлайн) либо печатных конспектов (для офлайн).

- По итогам — тест и сертификат о прохождении.

Внедрение (ПНР) и приёмка

Проектные работы

- Разработка HLD/LLD, матрицы политик, плана миграции, плана отката, плана тестирования.

- Проведение ПНР: монтаж/коммутация, базовая и продвинутая конфигурация, интеграция с AAA/AD/IdP, SIEM, NTP, SYSLOG, экспорт NetFlow/IPFIX.

Тесты приёмочные (минимум):

- Проверка производительности (сквозная пропускная способность с включёнными IPS/App-ID/SSL-инспекцией) — достижение не ниже заявленного в ТКП.

- Функциональные сценарии: отказ одного узла HA, отказ/восстановление линка, изменение политики, генерация инцидента IPS, расшифровка TLS (не менее TLS 1.3), проверка URL-фильтрации.

- Резервное копирование/восстановление конфигурации.

- Итог: акт приёмки-передачи с протоколами тестов.

Сроки, поставка и логистика

- Срок поставки комплекта: до __ календарных дней с даты подписания договора.

- ПНР: до 20 рабочих дней после поставки и готовности площадки.

- Поставщик обеспечивает упаковку, доставку, разгрузку, подъем и ответственность за сохранность до передачи Заказчику.

Информационная безопасность и соответствие

- Обязательные практики: безопасная конфигурация по CIS Benchmarks/Best Practices Вендора, отключение неиспользуемых сервисов, ротация паролей, разграничение ролей (RBAC), журналирование и экспорт логов.

- Передача исходных конфигураций, админ-доступов и паролей — по акту, в запечатанном виде/через защищённый канал.

Отчётность и KPI

- Ежемесячный отчёт Поставщика в период гарантии: открытые/закрытые кейсы, среднее время реакции/восстановления, статус обновлений ПО, потребление ресурсов, инциденты безопасности.

- Целевые KPI в гарантии: соблюдение SLA реакции ≥ 95% случаев; доступность сервис-центра ≥ 99% рабочих часов.

Ответственность и штрафные санкции

- Нарушение сроков поставки/замены: 0,1% от стоимости просроченной части за каждый календарный день, но не более 10%.

- Несоблюдение SLA реакции (по P1/P2) более 2 раз в месяц — штраф 1% от стоимости договора за месяц.

Перечень подтверждающих документов в составе заявки

- Партнёрский статус и письмо-авторизация на РУз.

- Сертификаты инженеров и резюме.

- Перечень реализованных проектов (референсы с контактами).

- Гарантийное письмо о сроках EoS/EoL и доступности ЗИП.

- Описание сервис-центра в Ташкенте и склад ЗИП.

- Шаблон SLA и регламент RMA/TAC.

- Учебная программа курса и формат проведения.

Состав выполняемых работ.

В рамках реализации проекта Поставщик должен выполнить полный комплекс работ по, поставке, внедрению и интеграции поставляемого оборудования, включая интеграцию с существующими системами Заказчика (NGFW, Cisco ACI, Border routers / switches, балансировщики и т.д.). Полный список существующих систем, требующих интеграции можно получить по запросу.

Монтаж, коммутация и базовая настройка.
Исполнитель должен:

- Выполнить поставку нового оборудования в полном объеме согласно требуемым техническим параметрам.

- Выполнить физическую установку и обеспечить корректную коммутацию с устройствами существующей сетевой инфраструктуры Заказчика.

- Произвести маркирование коммутационных линий связи в соответствии с требованиями Заказчика.

- Произвести обновление поставляемого оборудования до рекомендуемых версий от производителя и интеграцию устройств с порталом производителя для получения необходимых сервисов лицензирования, если таковые требуются.

- Произвести настройки по формированию двух отказоустойчивых пар пограничных МСЭ для каждого ЦОД и настройки для формирования кластера из 4-х МСЭ датацентрового сегмента сети.

Настройка сетевого взаимодействия МСЭ пограничного сегмента сети с существующими пограничными маршрутизаторами и коммутаторами.

Исполнитель должен:

- Выполнить построение схемы взаимодействия пограничных МСЭ с маршрутизаторами границы сети посредством протокола динамической маршрутизации eBGP в связке c вышестоящими провайдерами, где в их сторону будет вещаться собственная подсеть (автономная система) с пограничных маршрутизаторов, а приниматься от них будет маршрут по умолчанию. Информация об установленных соседствах в свою очередь должна будет передаваться на пограничные МСЭ посредством протокола iBGP с установлением основного и запасного маршрута в сторону того или иного провайдера.

- Выполнить перенос правил доступа и правил трансляции адресов с существующих МСЭ на поставляемые пограничные МСЭ.

- Выполнить перенос Site-to-site IPsec туннелей с существующих МСЭ на поставляемые пограничные МСЭ.

Настройка сетевого взаимодействия существующей фабрики Cisco ACI Multi-Pod с МСЭ пограничного сегмента сети обеих площадок ЦОД.

Исполнитель должен:

- Выполнить проектирование и настройку сетевого взаимодействия существующей фабрики Cisco ACI Multi-Pod с межсетевыми экранами пограничного сегмента сети в режиме двух независимых L3Out-подключений — по одному для каждой площадки ЦОД.

- Настроить соответствующие VLAN-идентификаторы, IP-адресацию, подсети и шлюзы для каждого L3Out-профайла.

- Реализовать настройку протокола динамической маршрутизации (OSPF, BGP или иного, согласно проекту) между ACI-фабрикой и МСЭ.

- Обеспечить анонс маршрутов от фабрики ACI в сторону МСЭ и обратное объявление маршрутов от пограничного сегмента, включая механизмы фильтрации и контроль направлений маршрутов.

- Выполнить тестирование связности, симметрии маршрутов и корректности передачи трафика между сегментами сети.

Настройка сетевого взаимодействия существующей фабрики Cisco ACI Multi-Pod с МСЭ уровня сети ЦОД (распределенный кластер)

Исполнитель должен:

- Определить и применить соответствующие AAEP, Interface Policy Group, Interface Profile и Domain Profile в соответствии с утвержденной топологией подключения узлов распределенного кластера МСЭ уровня сети ЦОД.

- Настроить агрегированные соединения (Port-Channel) с каждой нодой кластера МСЭ, обеспечив отказоустойчивость и балансировку нагрузки.

- Проверить корректность ассоциации портов с нужными профилями и объектами.

- Выполнить проверку доступности кластера МСЭ и корректность сетевого взаимодействия между ним и фабрикой Cisco ACI Multi-Pod.

Настройка интеграции МСЭ уровня сети ЦОД с фабрикой Cisco ACI Multi-Pod в режиме Service Graph

Исполнитель должен:

- Реализовать интеграцию кластера МСЭ с фабрикой Cisco ACI Multi-Pod посредством механизма Service Graph.

- Создать и настроить Bridge Domain (BD) и EPG, используемые для сервисного трафика между потребителями (consumer) и поставщиками (provider).

- Настроить необходимые Service Graph Templates, Function Nodes, Logical Device Context и Redirect Policy, обеспечивающие прохождение трафика через МСЭ.

- Обеспечить корректное распределение зон безопасности и политик фильтрации между потребителями и поставщиками трафика.

- Провести функциональное тестирование схемы Service Graph с фиксацией результатов.

Миграция текущих настроек фабрики Cisco ACI Multi-Pod на новую схему с использованием Service Graph

Исполнитель должен:

- Выполнить анализ текущих конфигураций фабрики Cisco ACI Multi-Pod и существующих межсетевых экранов Cisco ASA.

- Разработать и согласовать целевую схему маршрутизации и фильтрации с использованием Service Graph и распределенного кластера МСЭ уровня сети ЦОД.

- Перенести действующие политики безопасности и правила фильтрации с существующих МСЭ Cisco ASA на новые устройства (МСЭ пограничного сегмента и распределенный кластер МСЭ уровня ЦОД).

- Настроить тестовый контур для валидации функциональности до переноса продуктивных систем, включая проверку симметрии трафика, фильтрации и маршрутизации.

- По итогам тестирования подготовить подробный план миграции, включающий последовательность операций, порядок переключений и сценарии отката.

Поэтапная миграция продуктивных сервисов на новую схему сетевого взаимодействия

Исполнитель должен:

- Выполнить миграцию сетевых сервисов и политик безопасности в соответствии с утвержденным планом переключения.

- Осуществить пошаговую перенастройку сетевого взаимодействия систем ЦОД на новую проектную схему с использованием Service Graph и кластеров МСЭ.

- Сопровождать процесс миграции, обеспечивая контроль доступности сервисов, корректность маршрутизации и целостность трафика.

- При необходимости — оперативно выполнять откат конфигураций или частичное возвращение трафика на прежнюю схему до устранения замечаний.

- Подготовить отчет о выполненных работах и результатах тестирования после миграции, с указанием контрольных точек и параметров сети.

1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА

  - Краткая информация по оборудованию и количеству.

| ### №. | ### Описание | ### Ед. Изм | ### Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Межсетевой экран следующего поколения пограничного сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2 | ### Шт. | ### 4 |
|  | ### Межсетевой экран следующего поколения датацентрового сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2 | ### Шт. | ### 4 |
|  | ### Система управления межсетевыми экранами | ### Шт. | ### 2 |

  - Межсетевой экран следующего поколения пограничного сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2

| Наименование требований | Технические требования |
| --- | --- |
| Кол-во | 4 комплекта |
| Тип продукта | Межсетевой экран |
| Форм-фактор | Установка в стандартные 19" монтажные шкафы, должен занимать не более 1U. |
| Количество встроенных интерфейсов | Не менее 8 медных портов 1 Гбит/c RJ45, не менее 8 оптических портов 1/10Гбит/с SFP+ |
| Порты управления | Serial console port - RJ45 - не менее 1 шт, Management port 1/10Гбит/с SFP+ – не менее 1шт. |
| Наличие USB 3.0 портов | Не менее 1 порта |
| Дисковый накопитель | Наличие SSD накопителя ёмкостью не менее 480 ГБ. |
| Блок питания | Не менее 2 шт. мощностью не менее 200 Вт |
| Вентиляторный модуль | Не менее 2 встроенных модулей охлаждения с возможностью горячей замены |
| Оптические приемопередатчики | Не менее 2 модулей SFP+ с пропускной способностью не ниже 10Gbps стандарта SFP-10G-SR-S в комплекте каждого МСЭ. Не менее 1 оптического модуля SFP с пропускной способностью не ниже 1Gbps с разъемом на выходе стандарта RJ-45 в комплекте каждого МСЭ. |
| Требования к производительности межсетевого экрана. | - Пропускная способность межсетевого экрана в режиме инспекции трафика не менее 18 Гбит/c - Пропускная способность межсетевого экрана в режиме инспекции трафика, контроля приложения и системы предотвращения вторжений не менее 17 Гбит/с - Пропускная способность межсетевого экрана в режиме IPSec VPN не менее 8 Гбит/с - Количество одновременных сессий не менее 2 млн. - Кол-во создания новых сессий в секунду не менее 130000 - Дешифрация TLS трафика не менее 2,5 Гбит/с |
| Требования к функционалу межсетевого экрана. | - Оборудование межсетевого экрана должно содержать компонент, поддерживающий процедуру безопасной загрузки устройства. - Межсетевой экран следующего поколения должен поддерживать возможность использования сервисов управления работой приложений, предотвращения вторжений, фильтрации запросов пользователей по URL, предотвращения проникновения вредоносного кода (допускается активация различного функционала с помощью отдельных дополнительных подписок). - Устройство должно иметь возможность находить трафик вредоносных приложений в зашифрованных протоколах TLS1.2/1.3, QUIC - Поддержка развертывания как в «прозрачном» режиме, так и в режиме маршрутизации. - Поддержка протоколов IPv4 и IРv6. - В частности, для протокола IРv6 поддержка в рамках правил межсетевого экрана, управления работой приложений, системы предотвращения вторжений, фильтрации веб-запросов пользователей по URL. - Поддержка протоколов маршрутизации OSPF и BGP (версии 4 и версии 6). - Поддержка протоколов маршрутизации BGP (версии 4 и версии 6) и механизма bidirectional forwarding detection (BFD) для BGP. - Поддержка динамического и статического механизма трансляции сетевых адресов NAT. - Поддержка распознавания более 4 000 приложений с возможностью гранулярного управления функциональностью ряда приложений. - Возможность управления использованием приложений на уровне отдельных пользователей или групп пользователей, возможность интеграции с внешними каталогами пользователей. - Возможность описания приложений администратором системы. - Поддержка классификации приложений по уровню риска и по уровню соответствия требованиям бизнеса. - Поддержка механизмов ограничения скорости передачи и обеспечения качества обслуживания. - Поддержка локального управления на уровне устройства и централизованного управления системой управления. Доступный функционал может различаться в зависимости от выбранного варианта управления. - Поддержка механизмов обеспечения высокой доступности в режимах Активный/Резервный и Активный/Активный. - Поддержка механизмов наращивания производительности (кластеризации) с максимальным размером кластера не менее 16 устройств. - Возможность настройки правил изменения маршрута передачи пакетов по критериям, отличным от адреса назначения (Policy Based Routing, PBR) с отслеживанием доступности IP адреса. - Поддержка не менее 15 независимых таблиц маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding, VRF). - Поддержка интерфейсов наложенных сетей с инкапсуляцией VXLAN. - Поддержка подключения виртуальных частных сетей не менее 3000 VPN peer. - Поддержка топологий виртуальных частных сетей точка-точка, звезда и полносвязной. - Поддержка виртуальных частных сетей в режиме без выделенных интерфейсов (Policy-based). - Поддержка удаленных узлов виртуальных частных сетей с динамическими адресами. - Поддержка виртуальных частных сетей с использованием статических и динамических туннельных интерфейсов (Route-based). |
| Требования к построению виртуальных частных сетей удаленного доступа | - Наличие клиента виртуальных частных сетей удаленного доступа с поддержкой операционных систем Windows, MacOS, Linux, Android и iOS. - Поддержка передачи данных удаленных клиентов виртуальных частных сетей по протоколам IPSec-IKEv2. - Поддержка централизованной аутентификации пользователей с помощью имени и пароля по протоколам AD, LDAP, и RADIUS. - Поддержка использования в политике контроля доступа межсетевого экрана полученного идентификатора и группы пользователя. - Поддержка смены пользовательского пароля с истекшим сроком действия в процессе подключения. - Поддержка аутентификации пользователей в режиме Single Sign-On по протоколу SAML 2.0. - Поддержка аутентификации пользователей и рабочих станций с помощью сертификатов. - Поддержка одновременной аутентификации пользователей по паролю и с помощью сертификата. - Поддержка одновременной аутентификации пользователей через SAML SSO и с помощью сертификата. - Поддержка одновременной аутентификации пользователей и устройств по нескольким сертификатам. - Поддержка многофакторной аутентификации пользователей. - Поддержка режима Split Tunneling для обеспечения локального доступа к сети Интернет одновременно с защитой взаимодействия с внутренними сервисами организации. - Поддержка динамического механизма разделения трафика Split Tunneling на основе имен DNS. - Поддержка профиля удаленного управления клиентскими устройствами. - Поддержка гибкой настройки атрибутов LDAP для авторизации пользователей. - Поддержка назначения клиентского адреса сервером RADIUS. - Поддержка динамического назначения профиля доступа по атрибуту от сервера RADIUS. - Поддержка динамического изменения параметров авторизации пользователя после успешной авторизации. |
| Требования к системе централизованного управления. | - Возможность получать доступ к содержимому сетевого пакета при анализе события безопасности. - Встроенные механизмы создания пользовательских отчетов произвольного содержания по событиям, содержащимся в базе данных. - Возможность создания отчета одним щелчком с настраиваемой информационной панели. - Поддержка различных форматов выгрузки отчетов (PDF, HTML, CSV). - Возможность произвольного поиска по базе данных событий. - Возможность создания и сохранения пользовательских шаблонов поиска. - Поддержка ролевой модели управления доступом к системе централизованного управления. - Возможность интеграции с внешними системами аутентификации (RADIUS, LDAP, AD). - Поддержка открытых API для взаимодействия внешних систем с системой централизованного управления. - Единая платформа централизованного управления сервисами межсетевого экрана, системы предотвращения вторжений, контроля приложений, фильтрации веб-запросов пользователей по URL, платформы для предотвращения проникновения вредоносного кода. - Поддержка взаимодействия со сторонними системами в результате корреляции различных условий (возможность инициировать действие в сторонней системе как результата корреляции различных условий). |
| Дополнительные требования к сервисам обеспечения информационной безопасности. | Требования к сервису предотвращения вторжений: - Сервис предотвращения вторжений должен непрерывно оценивать состояние сети и параметры оконечных устройств. Он должен использовать результаты оценки при принятии решений. - В процессе оценки сети сервис предотвращения вторжений должен автоматически формировать профиль оконечного устройства, регистрируя операционную систему, используемые сервисы и приложения, а также определяя возможные уязвимости оконечного устройства. - Сервис предотвращений вторжений должен автоматически определять приоритет событий безопасности в соответствии со сведениями о защищаемой среде (с учетом профиля оконечного устройства и сведений о возможных уязвимостях). - Сервис предотвращения вторжений должен автоматически формировать рекомендации по политике предотвращения вторжений на основании результатов оценки сети. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать задание белых списков устройств/операционных систем/приложений/сервисов. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать возможность задания правил корреляции событий. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать возможность инициирования действий внешними системами на основании правил корреляции. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать обнаружение признаков компрометации оконечных устройств на основании нескольких событий безопасности. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать API для дополнения данных об оконечных устройствах из других источников. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать возможность просмотра правил/фильтров/сигнатур. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать возможность редактирования существующих правил. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать возможность создания пользовательских правил с использованием синтаксиса системы с открытым исходным кодом Snort версии 2.9 - Система должна поддерживать автоматическую регулярную загрузку черных и белых списков IP-адресов, URL-адресов и DNS-имен как из источников, определяемых производителем, так и из пользовательских источников. - Система должна поддерживать механизм «DNS sinkholing» на основании динамических списков DNS-имен. Требования к сервису предотвращения проникновения вредоносного кода: - Возможность формирования политик на уровне типов файлов. - Использование нескольких алгоритмов для обнаружения вредоносного кода, использование специализированной облачной системы для обнаружения вредоносного кода, возможность динамического анализа файла. - Возможность регистрации (и сохранения) заведомо вредоносных файлов, заведомо безвредных файлов и файлов, вердикт о вредоносности которых пока не вынесен. - Возможность обнаружения первоначальной точки проникновения вредоносного ПО. Требования к сервису контроля приложений и фильтрации веб-запросов пользователей по URL: - Сервис контроля приложений должен выполнять глубокую инспекцию пакетов и позволять фильтровать трафик на основе конкретных приложений. Должно быть доступно более 4000 различных приложений, включая TeamViewer, голосовые/видео приложения, почтовые приложения, file sharing, peer-to-peer торренты (P2P), игры и т.д - Сервис фильтрации должен поддерживать автоматическую регулярную загрузку черных и белых списков IP-адресов, URL-адресов и DNS-имен как из источников, определяемых производителем, так и из пользовательских источников. - Сервис фильтрации должен поддерживать возможность категоризации URL и фильтрации на уровне категорий URL. - Сведения о различных категориях URL должны автоматически обновляться в режиме реального времени. - Сервис фильтрации запросов по URL должен обеспечивать фильтрацию HTTPS-запросов без расшифровки SSL-трафика. - Сервис фильтрации запросов должен поддерживать возможность разрешения определенным группам пользователей или пользователям «осознанно обходить» установленные правила фильтрации без вмешательства ИТ-администратора. |
| Подписка на обновление сигнатур сервиса предотвращения вторжений, проникновения вредоносного кода, контроля приложении и URL фильтрации | 36 месяцев |
| Сервисная поддержка | 36 месяцев |

  - Межсетевой экран следующего поколения датацентрового сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2.

| Наименование требований | Технические требования |
| --- | --- |
| Кол-во | 4 комплекта |
| Тип продукта | Межсетевой экран |
| Форм-фактор | Установка в стандартные 19" монтажные шкафы, должен занимать не более 1U. |
| Количество встроенных интерфейсов | Не менее 8 медных портов 1 Гбит/c RJ45, не менее 8 оптических портов 1/10Гбит/с SFP+ |
| Порты управления | Serial console port - RJ45 - не менее 1 шт, Management port 1/10Гбит/с SFP+ – не менее 1шт. |
| Наличие USB 3.0 портов | Не менее 1 порта |
| Дисковый накопитель | Наличие SSD накопителя ёмкостью не менее 480 ГБ. |
| Блок питания | Не менее 2 шт. мощностью не менее 200 Вт |
| Вентиляторный модуль | Не менее 2 встроенных модулей охлаждения с возможностью горячей замены |
| Оптические приемопередатчики | Не менее 4 модулей SFP+ с пропускной способностью не ниже 10Gbps стандарта SFP-10G-SR-S в комплекте каждого МСЭ. Не менее 1 оптического модуля SFP с пропускной способностью не ниже 1Gbps с разъемом на выходе стандарта RJ-45 1000 Base-Tв комплекте каждого МСЭ. |
| Требования к производительности межсетевого экрана. | - Пропускная способность межсетевого экрана в режиме инспекции трафика не менее 22 Гбит/c - Пропускная способность межсетевого экрана в режиме инспекции трафика, контроля приложения и системы предотвращения вторжений не менее 19 Гбит/с - Пропускная способность межсетевого экрана в режиме IPSec VPN не менее 10 Гбит/с - Количество одновременных сессий не менее 4 млн. - Кол-во создания новых сессий в секунду не менее 170000 - Дешифрация TLS трафика не менее 3.5 Гбит/с |
| Требования к функционалу межсетевого экрана. | - Оборудование межсетевого экрана должно содержать компонент, поддерживающий процедуру безопасной загрузки устройства. - Межсетевой экран следующего поколения должен поддерживать возможность использования сервисов управления работой приложений, предотвращения вторжений, фильтрации запросов пользователей по URL, предотвращения проникновения вредоносного кода (допускается активация различного функционала с помощью отдельных дополнительных подписок). - Устройство должно иметь возможность находить трафик вредоносных приложений в зашифрованных протоколах TLS1.2/1.3, QUIC - Поддержка развертывания как в «прозрачном» режиме, так и в режиме маршрутизации. - Поддержка протоколов IPv4 и IРv6. - В частности, для протокола IРv6 поддержка в рамках правил межсетевого экрана, управления работой приложений, системы предотвращения вторжений, фильтрации веб-запросов пользователей по URL. - Поддержка протоколов маршрутизации OSPF и BGP (версии 4 и версии 6). - Поддержка протоколов маршрутизации BGP (версии 4 и версии 6) и механизма bidirectional forwarding detection (BFD) для BGP. - Поддержка динамического и статического механизма трансляции сетевых адресов NAT. - Поддержка распознавания более 4 000 приложений с возможностью гранулярного управления функциональностью ряда приложений. - Возможность управления использованием приложений на уровне отдельных пользователей или групп пользователей, возможность интеграции с внешними каталогами пользователей. - Возможность описания приложений администратором системы. - Поддержка классификации приложений по уровню риска и по уровню соответствия требованиям бизнеса. - Поддержка механизмов ограничения скорости передачи и обеспечения качества обслуживания. - Поддержка локального управления на уровне устройства и централизованного управления системой управления. Доступный функционал может различаться в зависимости от выбранного варианта управления. - Поддержка механизмов обеспечения высокой доступности в режимах Активный/Резервный и Активный/Активный. - Поддержка механизмов наращивания производительности (кластеризации) с максимальным размером кластера не менее 16 устройств. - Возможность настройки правил изменения маршрута передачи пакетов по критериям, отличным от адреса назначения (Policy Based Routing, PBR) с отслеживанием доступности заданного IP адреса. - Поддержка не менее 24 независимых таблиц маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding, VRF). - Поддержка интерфейсов наложенных сетей с инкапсуляцией VXLAN. - Поддержка подключения виртуальных частных сетей не менее 7000 VPN peer. - Поддержка топологий виртуальных частных сетей точка-точка, звезда и полносвязной. - Поддержка виртуальных частных сетей в режиме без выделенных интерфейсов (Policy-based). - Поддержка удаленных узлов виртуальных частных сетей с динамическими адресами. - Поддержка виртуальных частных сетей с использованием статических и динамических туннельных интерфейсов (Route-based). |
| Требования к построению виртуальных частных сетей удаленного доступа | - Наличие клиента виртуальных частных сетей удаленного доступа с поддержкой операционных систем Windows, MacOS, Linux, Android и iOS. - Поддержка передачи данных удаленных клиентов виртуальных частных сетей по протоколам IPSec-IKEv2. - Поддержка централизованной аутентификации пользователей с помощью имени и пароля по протоколам AD, LDAP, и RADIUS. - Поддержка использования в политике контроля доступа межсетевого экрана полученного идентификатора и группы пользователя. - Поддержка смены пользовательского пароля с истекшим сроком действия в процессе подключения. - Поддержка аутентификации пользователей в режиме Single Sign-On по протоколу SAML 2.0. - Поддержка аутентификации пользователей и рабочих станций с помощью сертификатов. - Поддержка одновременной аутентификации пользователей по паролю и с помощью сертификата. - Поддержка одновременной аутентификации пользователей через SAML SSO и с помощью сертификата. - Поддержка одновременной аутентификации пользователей и устройств по нескольким сертификатам. - Поддержка многофакторной аутентификации пользователей. - Поддержка режима Split Tunneling для обеспечения локального доступа к сети Интернет одновременно с защитой взаимодействия с внутренними сервисами организации. - Поддержка динамического механизма разделения трафика Split Tunneling на основе имен DNS. - Поддержка профиля удаленного управления клиентскими устройствами. - Поддержка гибкой настройки атрибутов LDAP для авторизации пользователей. - Поддержка назначения клиентского адреса сервером RADIUS. - Поддержка динамического назначения профиля доступа по атрибуту от сервера RADIUS. |
| Требования к системе централизованного управления. | - Возможность получать доступ к содержимому сетевого пакета при анализе события безопасности. - Встроенные механизмы создания пользовательских отчетов произвольного содержания по событиям, содержащимся в базе данных. - Возможность создания отчета одним щелчком с настраиваемой информационной панели. - Поддержка различных форматов выгрузки отчетов (PDF, HTML, CSV). - Возможность произвольного поиска по базе данных событий. - Возможность создания и сохранения пользовательских шаблонов поиска. - Поддержка ролевой модели управления доступом к системе централизованного управления. - Возможность интеграции с внешними системами аутентификации (RADIUS, LDAP, AD). - Поддержка открытых API для взаимодействия внешних систем с системой централизованного управления. - Единая платформа централизованного управления сервисами межсетевого экрана, системы предотвращения вторжений, контроля приложений, фильтрации веб-запросов пользователей по URL, платформы для предотвращения проникновения вредоносного кода. - Поддержка взаимодействия со сторонними системами в результате корреляции различных условий (возможность инициировать действие в сторонней системе как результата корреляции различных условий). |
| Дополнительные требования к сервисам обеспечения информационной безопасности. | Требования к сервису предотвращения вторжений: - Сервис предотвращения вторжений должен непрерывно оценивать состояние сети и параметры оконечных устройств. Он должен использовать результаты оценки при принятии решений. - В процессе оценки сети сервис предотвращения вторжений должен автоматически формировать профиль оконечного устройства, регистрируя операционную систему, используемые сервисы и приложения, а также определяя возможные уязвимости оконечного устройства. - Сервис предотвращений вторжений должен автоматически определять приоритет событий безопасности в соответствии со сведениями о защищаемой среде (с учетом профиля оконечного устройства и сведений о возможных уязвимостях). - Сервис предотвращения вторжений должен автоматически формировать рекомендации по политике предотвращения вторжений на основании результатов оценки сети. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать задание белых списков устройств/операционных систем/приложений/сервисов. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать возможность задания правил корреляции событий. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать возможность инициирования действий внешними системами на основании правил корреляции. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать обнаружение признаков компрометации оконечных устройств на основании нескольких событий безопасности. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать API для дополнения данных об оконечных устройствах из других источников. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать возможность просмотра правил/фильтров/сигнатур. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать возможность редактирования существующих правил. - Сервис предотвращения вторжений должен поддерживать возможность создания пользовательских правил с использованием синтаксиса системы с открытым исходным кодом Snort версии 2.9 - Система должна поддерживать автоматическую регулярную загрузку черных и белых списков IP-адресов, URL-адресов и DNS-имен как из источников, определяемых производителем, так и из пользовательских источников. - Система должна поддерживать механизм «DNS sinkholing» на основании динамических списков DNS-имен. Требования к сервису предотвращения проникновения вредоносного кода: - Возможность формирования политик на уровне типов файлов. - Использование нескольких алгоритмов для обнаружения вредоносного кода, использование специализированной облачной системы для обнаружения вредоносного кода, возможность динамического анализа файла. - Возможность регистрации (и сохранения) заведомо вредоносных файлов, заведомо безвредных файлов и файлов, вердикт о вредоносности которых пока не вынесен. - Возможность обнаружения первоначальной точки проникновения вредоносного ПО. Требования к сервису контроля приложений и фильтрации веб-запросов пользователей по URL: - Сервис контроля приложений должен выполнять глубокую инспекцию пакетов и позволять фильтровать трафик на основе конкретных приложений. Должно быть доступно более 4000 различных приложений, включая TeamViewer, голосовые/видео приложения, почтовые приложения, file sharing, peer-to-peer торренты (P2P), игры и т.д - Сервис фильтрации должен поддерживать автоматическую регулярную загрузку черных и белых списков IP-адресов, URL-адресов и DNS-имен как из источников, определяемых производителем, так и из пользовательских источников. - Сервис фильтрации должен поддерживать возможность категоризации URL и фильтрации на уровне категорий URL. - Сведения о различных категориях URL должны автоматически обновляться в режиме реального времени. - Сервис фильтрации запросов по URL должен обеспечивать фильтрацию HTTPS-запросов без расшифровки SSL-трафика. - Сервис фильтрации запросов должен поддерживать возможность разрешения определенным группам пользователей или пользователям «осознанно обходить» установленные правила фильтрации без вмешательства ИТ-администратора. |
| Подписка на обновление сигнатур сервиса предотвращения вторжений и проникновения вредоносного кода. | 36 месяцев |
| Сервисная поддержка | 36 месяцев |

  - Система централизованного управления межсетевыми экранами.

| Наименование требований | Технические требования |
| --- | --- |
| Кол-во | 2 комплекта. |
| Тип продукта | Система Централизованного Управления Комплексом Межсетевых Экранов Нового Поколения |
| Реализация | Система должна быть реализована в виде виртуальной машины на базе платформы виртуализации VMware ESXi |
| Требования к виртуальным ресурсам | Vmware vSphere не ниже версии 6.0; не менее 32vCPU; не менее 64 ГБ оперативной памяти, не менее 2.2 ТБ свободного дискового пространства |
| Отказоустойчивость | Система должна иметь возможность объединяться в отказоустойчивую пару в режиме Active/Standby |
| Управление | Посредством WEB браузера через SSL и CLI |
| Количество МСЭ под управлением системы | Не менее 8 шт. |
| Общее описание системы | Система должна реализовывать функции централизованного управления, мониторинга и отчетности для комплекса решений по межсетевому экранированию нового поколения (NGFW) Система должна предоставлять возможность настройки множественных компонент, составляющих политики доступа, выгружаемые на группы контролируемых устройств. Компоненты должны включать, но не ограничиваться: - Объекты динамически загружаемых с сайта производителя репутационных фильтров, разбитых на категории злоумышленников, работающих как на базе информации о Доменах, так и по IP. - Объекты, динамически подгружаемых по расписанию с внутренних ресурсов заказчика по HTTP списков блокировки по IP/Домен/URL. - Политика фильтрации файлов - Политика фильтрации DNS запросов - Политика инспекции шифрованного трафика (SSL-Decrypt) - Политика анализа туннелированного трафика - Политика обнаружения вторжений - Политика идентификации пользователей Опции настройки для политики инспекции файлов должны включать: - Возможность настройки обработки множества разных сценариев файлового анализа на основании входных параметров конкретных правил в рамках каждой отдельной политики файлового анализа. - Возможность выбора протокола, при передаче по которому будет проводиться инспекция файлов: - HTTP - SMTP - IMAP - POP3 - FTP - SMB - Возможность выбора направления передачи файла: - Upload - Download - Выбор файлов, подпадающих под конкретное правило основываясь как на принадлежности типа файла к конкретному типу файлов (пример: PDF, Графические файлы, Архивы, Офисные документы и т.д.), так и на базе конкретных типов файлов (пример: pdf, msexe, binhex, xps и т.д.) - Выбор действия на совпадение с критериями правила: - Обнаруживать файлы и их тип - Блокировать файлы - Обнаружение вредоносного контента в файлах без блокировки - Обнаружение вредоносного контента в файлах c блокировкой - Продвинутые опции должны давать возможность установки глубины анализа архивов и возможных действий при обнаружении не анализируемых архивов (не раскрываемых и шифрованных) Опции настройки для политик обнаружения вторжений должны включать: - Возможность перенастройки сигнатурного набора с использованием рекомендаций, сгенерированных системой на основании данных, собираемых о защищаемой инфраструктуре, профилях хостов, версиях ОС, патчах, версиях приложений и составленных на основе этих данных базах уязвимостей, которым в соответствие подбирается набор защитных сигнатур. Опции настройки для политики идентификации пользователей должны включать: - Возможность настройки обработки множества разных сценариев пользовательской идентификации на основании входных параметров конкретных правил в рамках каждой отдельной политики идентификации пользователей - Возможность выбора в рамках каждого конкретного правила опций соответствия зоне безопасности, сети, Портов. Система должна иметь встроенный мастер написания сигнатур и возможность импорта собственных сигнатур из текстовых файлов Система должна проводить оценку возможной успешности атаки выставляя метрику воздействия с указанием приоритета. Метрика должна оцениваться с привязкой к целевой системе, атакуемому сервису и наличия в целевой версии уязвимости, на которую направлена атака. |
| Сервисная поддержка | 36 месяцев |