ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ, МОНТАЖ И НАСТРОЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО СЕГМЕНТА СЕТИ

Настоящее техническое требование определяет ключевые параметры и характеристики сетевого оборудования, а также требования к его поставке, монтажу и настройке для обеспечения функционирования пограничного сегмента сети организации, включая:

- пограничные маршрутизаторы для поддержки автономной системы с использованием протокола BGP;

- коммутаторы для пограничной агрегации транспортной сети.

  - Краткая информация по оборудованию и количеству.

| ### №. | ### Описание | ### Ед. Изм | ### Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Маршрутизатор пограничного сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2 | ### шт. | 4 |
|  | ### Коммутатор пограничного сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2 | ### шт. | 4 |

  - Общие требования к оборудованию и поставщику

    - Требования к производителю оборудования.

• Для участия в конкурсе принимаются коммерческие предложения на базе оборудования производителей, эквивалентных по функциональности и поддерживающих интеграцию с существующей инфраструктурой

1.2.1. Состояние и жизненный цикл оборудования

• Поставляемое оборудование должно быть новым и моно-вендорным (одного производителя), не восстановленным и не бывшим в употреблении.

• Оборудование должно находиться в актуальной номенклатуре производителя и официально поставляться на рынок.

• На момент поставки не допускается наличие официальных уведомлений о прекращении производства или снятии модели с технической поддержки.

• Производитель обязан обеспечивать доступность оригинальных запасных частей, модулей и обновлений ПО в течение не менее трёх лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию при наличии действующей гарантии.

• Производитель обязан обеспечивать доступность к порталу технической поддержки, базы знаний и ПО не менее трёх лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию при наличии действующей гарантии.

Участник конкурса предоставляет MAF авторизационную форму от производителя на право участия в конкурсе на поставку аппаратного и программного обеспечения.

1.2.2. Авторизация и сервисная поддержка

• Поставщик обязан предоставить официальное письмо от производителя, подтверждающее право на поставку оборудования на территории Республики Узбекистан.

• Также требуется письменное подтверждение наличия авторизованного сервисного центра в Узбекистане.

1.2.3. Персонал и квалификация проектной команды

• У поставщика должно быть не менее двух технических специалистов, сертифицированных по поставляемому оборудованию и постоянно находящихся на территории Узбекистана.

• Эти специалисты должны быть способны выполнять настройку, ввод в эксплуатацию и техническое сопровождение оборудования.

• Проектная команда должна включать специалистов, обладающих подтверждённой квалификацией в следующих областях:

- сетевые технологии и маршрутизация (в том числе BGP);

- построение отказоустойчивых решений (Active/Standby, High Availability);

- информационная безопасность и межсетевые экраны;

- системы удалённого доступа и защита сетевого трафика.

Требуется предоставить:

- Ключевые технические специалисты подрядчика должны иметь актуальную профессиональную сертификацию не ниже уровня Professional не менее 2-х человек а также в составе команды подрядчика должен быть не менее один специалист с действующей профессиональной сертификацией уровня Expert в области сетевых технологий (например, CCIE, JNCIE или эквивалентная).

- краткое резюме ключевых технических специалистов;

- копии действующих профессиональных сертификатов:

- подтверждение участия специалистов в аналогичных проектах не менее 2-х проектов.

1.2.4. Опыт поставщика

• Поставщик должен иметь подтверждённый опыт выполнения проектов, связанных с внедрением и сопровождением телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры.

Требуется:

- не менее двух успешно завершённых проектов за последние три года, сопоставимых по масштабу и сложности (например, в дата-центрах, финансовых учреждениях, распределённых сетях и т. п.);

- как минимум один из этих проектов должен быть реализован в Республике Узбекистан, с учётом местных законодательных, технических и операционных условий;

- подтверждение опыта: копии договоров, акты выполненных работ, рекомендательные письма.

1.2.5. Гарантийные обязательства и техническое сопровождение

• Поставщик обязан предоставить гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев.
• Также необходимо обеспечить возможность локальной технической поддержки на территории Республики Узбекистан.

  - Маршрутизатор пограничного сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2.

| Наименование требований | Технические требования |
| --- | --- |
| Кол-во | 4 комплекта |
| Тип продукта | Маршрутизатор |
| Форм-фактор | Установка в стандартные 19" монтажные шкафы, должен занимать не более 2U. |
| Количество интерфейсов | Не менее 8 оптических портов 1/10Гбит/с SFP/SFP+ |
| Поддержка шифрования | Поддержка аппаратного шифрования трафика (например, IEEE 802.1AE или эквивалентного) — желательно |
| Оптические модули | Для каждого маршрутизатора: Не менее 8 10GBASE-Short Range SFP+ Не менее 2 10GBASE-LR SFP+ 10 км У заказчика указанные модули отсутствуют — обеспечение совместимости и физическое подключение ложится на поставщика |
| Порты управления | Serial console port - RJ45 - не менее 1 шт; |
| Наличие USB 2.0/3.0 портов | Не менее 1 порта |
| Оперативная память | Не менее 32ГБ |
| Блок питания | Минимально 2 шт. |
| Номинальная пропускная способность шифрованного трафика: | Не менее 10Гбит/с, с возможностью увеличения |
| Производительность трафика IPv4 | Не менее 19 Гбит/с |
| Количество поддерживаемых VRF | Не менее 50 |
| Минимальные поддерживаемые сетевые протоколы | IPv4, IPv6, OSPF/OSPFv3, BGP, PBR, IGMPv3, IKE, ACL, DHCP, DNS, VRRP, RADIUS, AAA, GRE, IPSec, BFD, (IEEE802.1ag, IEEE 802.1AE или эквивалентные) |
| Техподдержка от производителя на 3 года | Поддержка решения в режиме 8X5XNBD (8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю, замена на следующий рабочий день) |
| Гарантия | Гарантия не менее 3-х лет. Год выпуска — не ранее 2025 года |

  - Коммутатор пограничного сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2

| Наименование требований | Технические требования |
| --- | --- |
| Кол-во | 4 комплекта |
| Тип продукта | Коммутатор |
| Форм-фактор | Установка в стандартные 19” монтажные шкафы, должен занимать не более 1U. |
| Сетевые интерфейсы | Не менее 24 оптических портов 25/10/1 Гбит/с (SFP28) |
| Оптические модули | Для каждого коммутатора: Не менее 20 10G/25G SFP+/SFP28 Не менее 14 10GBASE-Short Range SFP+ Не менее 20 10GBASE-LR SFP+ 10 км |
| Управление | Serial console port – RJ45 – не менее 1 шт, SSH, CLI, SNMP |
| Наличие USB 2.0 либо 3.0 портов | Не менее 1 порта |
| Пропускная способность коммутатора | Не менее 400 Gigabit per second (Гбит/c) |
| Поддерживаемое количество VLAN | Не менее 4094 |
| Поддержка Jumbo фреймов | Обязательна, размер фрейма не менее 9198 байт |
| Возможность объединения коммутаторов в один стек | Поддержка объединения устройств в единую логическую группу (stacking/virtual chassis/MLAG) |
| Блок питание и кабель | Кабель для подключения питания с разъёмом IEC C13/C14 Не менее 2 блоков питания переменного тока; |
| Поддержка технологий 2-3-го уровня модели OSI | Поддержка технологий L2: RSTP, 802.1q, VLAN, LACP; Поддержка технологий L3: Static Routing, OSPF/OSPFv3 (от 500 маршрутов) BGP-4. |
| Безопасность | Стандартные и расширенные списки доступа 3-го и 4-го уровня модели OSI включая IPv4, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP и User Datagram Protocol (UDP) Поддержка технологий по безопасности: RADIUS, ACL, технология для контроля трафика внутри и между VLAN-ами, SSH-v2, Storm control. (IEEE 802.1AE или эквивалентные) |
| Техподдержка от производителя на 3 года | Поддержка решения в режиме 8X5XNBD (8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю, замена на следующий рабочий день) |
| Гарантия | Гарантия не менее 3-х лет. Год выпуска — не ранее 2025 года |

  - Перечень технических работ, выполняемых поставщиком

1.5.1. Проектирование установка и начальная конфигурация оборудования

• Разработка и согласование с заказчиком схем подключения и логической структуры сети.

• Разработка и согласование с заказчиком частного технического задания по настройке оборудования.

• Разработка и согласование с заказчиком Программы и методики испытаний.

• Поставка, физическая установка и начальная настройка пограничных маршрутизаторов (по два устройства на каждый ЦОД).
• Обеспечение корректной коммутации с коммутаторами пограничной транспортной сети, подключение к существующим стойкам и источникам питания.

1.5.2. Настройка маршрутизации

Внешняя маршрутизация (eBGP):
• Конфигурация BGP-сессий с четырьмя провайдерами;
• Анонсирование IP-блока /24 с возможностью деления на два /25;
• Настройка политик маршрутизации, включая AS-Path, Communities, Local Preference, MED.

Внутренняя маршрутизация (iBGP):
• Настройка iBGP между всеми пограничными устройствами ЦОДов Заказчика (включая NGFW и коммутаторы, при необходимости обсуждается с Заказчиком);
• Применение механизма route-reflectors или другого наилучшего технического решения — по согласованию с Заказчиком.

1.5.3. Интеграция с существующей инфраструктурой

• Интеграция с существующими кластерами NGFW (Next-Generation Firewall) и SIEM-системами Заказчика.
• Актуализация маршрутов и политик доступа в соответствии с внутренними требованиями Заказчика и стандартами безопасности, включая PCI DSS 4.0 (по согласованию).

1.5.4. Реализация мер сетевой безопасности

• Настройка защиты BGP-сессий: TTL Security, Prefix Filtering, Max-Prefix, фильтрация входящего и исходящего трафика в соответствии с отраслевыми best practices.
• Внедрение механизмов безопасности, включая CoPP (Control Plane Policing), uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding), списки контроля доступа (ACL).
• Применение best practices по ограничению доступа к оборудованию и управлению сессиями.

1.5.5. Мониторинг, телеметрия и резервное копирование конфигураций.

• Настройка систем мониторинга и сбора телеметрии: SNMPv3, Syslog, NetFlow/sFlow, Streaming Telemetry.

• Настройка резервного копирования конфигураций оборудования.

• Выбор решений на базе рекомендаций производителя — согласовывается в ходе реализации проекта.
• Интеграция с внешними системами мониторинга Заказчика — по согласованию.

1.5.6. Тестирование и валидация

• Проведение комплексного тестирования, включая:

- Проверку BGP-failover и сценариев отказоустойчивости;

- Тесты на связность, восстановление маршрутов, стабильность BGP-сессий;

- Проверку корректной работы ACL, CoPP и других механизмов сетевой безопасности.

1.5.7. Документирование

• Подготовка полной технической документации, включающей:

- Схемы подключения и логическую структуру сети;

- Протокол приемо сдаточных испытаний

- Акты выполненных работ и результатов тестирования;

- Руководство администратора

- Рекомендации по дальнейшему сопровождению и эксплуатации.

1.5.8. Обучение и передача знаний (по согласованию)

• Проведение продвинутого инструктажа для технического персонала Заказчика.
• Обучение не менее четырёх сотрудников Заказчика по официальной программе соответствующего направления.
• Передача материалов, необходимых для поддержки и сопровождения внедрённого решения.