«Миллий банклараро процессинг маркази» 
 Маълумотларни сақлаш тизими қурилмасини сотиб олиш бўйича дастлабки таклифларни ўрганиш мақсадида тижорат таклифлари қабул қилинишини маълум қилади.

Тижорат таклифлари 2024 йил 10 августгача info@nmpc.uz электрон почта манзили  орқали қабул қилинади.

Маълумотларни сақлаш тизими қурилмасига қўйилган техник талаблар

- Маълумотларни сақлаш қурилмалари борасида дунёнинг етакчи ишлаб чиқарувчиларининг бошқарув блокини алмаштирмасдан сақлаш ҳажмини кенгайтириш имкониятига эга бўлган тизим.

- Маълумотларни сақлаш тизимларининг сони – 2та.

- Маълумотларни сақлаш тури – блокли.

- Маълумотларни сақлаш ишончлилигини таъминлаш – RAID 5, RAID 6 тури асосида.

- Дастлабки зарурий сақлаш ҳажми – камида 460 TB (RAID 6 массив шаклланмаган ва дедупликация хамда маълумотларни сиқиш технологиялари ишлатилмаган холда)

- 4U ўлчамли контроллер, 48 тагача дискларни ўрнатиш имконияти билан

- Сақлаш ҳажмини ошириш имконияти – камида 5000 TB

- Контроллерлардаги дисклар – барчаси  NVMе

- Маълумотларни дедупликация хамда сиқиш технологиялари сақлаш тизимларининг ишлаш тезлиги : ҳар бир қурилма учун  6 миллион IOPS ва кластер режимида  12 миллион IOPS

- Маълумотларни такрорлаш ва сиқиш технологияларини қўллаб-қувватлаш, Tiering технологияларининг мавжудлиги

- Қувват манбалари сони – камида 2та.

- Совутиш куллерлари, қувват манбаларини, батареяларни ўчирмасдан алмаштириш имконияти

- Асосий фойдаланувчи интерфейслари: CLI, GUI, REST API

- Зарур тармоқ интерфейслари:

  - Fiber Channel 32 Gbps (FC, NVMeoFC)

  - Ethernet 10/25 Gbps (iSCSI, NVMe RDMA)

  - Ethernet 100 Gbps (iSCSI, NVMe RDMA)

- Маълумотларни сақлаш тизими қурилмасини бошқариш дастури (тўлиқ версияда)

- Ишлаб чиқарувчидан авторизация ва қурилмага 3 йил давомида расмий кафолат.