1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА

- пограничные маршрутизаторы для работы автономной системы (AS) по протоколу BGP

- коммутаторы пограничной агрегации транспортной сети

  - Краткая информация по оборудованию и количеству.

| ### №. | ### Описание | ### Ед. Изм | ### Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Маршрутизатор пограничного сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2 | ### Шт. | ### 4 |
|  | ### Коммутатор пограничного сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2 | ### Шт. | ### 4 |

  - Общие требования к оборудованию и поставщику оборудования.

Все поставляемое оборудование должно быть новым, не восстановленным и не бывшим в употреблении, а также не имеющем объявления о снятии с продаж и поддержки или не снятым с производства, и должно иметь возможность обеспечиваться запасными модулями и элементами в течение минимум 3 лет с момента ввода в эксплуатацию при наличии действующей гарантийной поддержки.

Поставщик оборудования должен иметь не менее 2 (двух) технических специалистов, постоянно пребывающих на территории Республики Узбекистан, сертифицированных по поставляемому оборудованию, для осуществления настройки, запуска и технического сопровождения.

Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя

  - Маршрутизатор пограничного сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2.

| Наименование требований | Технические требования |
| --- | --- |
| Кол-во | 4 комплекта |
| Тип продукта | Маршрутизатор |
| Форм-фактор | Установка в стандартные 19" монтажные шкафы, должен занимать не более 1U. |
| Количество встроенных интерфейсов | Не менее 4 медных портов 1 Гбит/c RJ45; Не менее 12 оптических портов 1/10Гбит/с SFP/SFP+ |
| Поддержка установки дополнительного расширительного модуля | Сетевой модуль с наличием не менее 1 оптических портов 10 Гбит/с SFP/SFP+; с поддержкой шифрования MACSec; |
| Порты управления | Serial console port - RJ45 - не менее 1 шт; Micro-USB Console - - не менее 1 шт |
| Наличие USB 3.0 портов | Не менее 1 порта |
| Дисковый накопитель | Наличие M.2 SSD накопителя ёмкостью не менее 16 ГБ |
| Оперативная память | Не менее 32ГБ |
| Блок питания | Не менее 2 шт. |
| Номинальная пропускная способность шифрованного трафика: | Не менее 1Гбит/с, с возможностью увеличения производительности за счет покупки лицензии, без замены шасси; Допускается использование лицензий по подписке |
| Производительность трафика IPv4 (1400 Байт*) | Не менее 18 Гбит/с |
| Количество IPsec туннельных интерфейсов | Не менее 4000 |
| Количество списков доступа на систему | Не менее 4000 |
| Количество маршрутов IPv4/IPV6 | Не менее 3,5 млн |
| Количество очередей | Не мене 8000 |
| Количество поддерживаемых NAT сессий | Не менее 1.5 млн |
| Поддержка функционала Zone-based firewall | Не менее 512000 сессий |
| Количество поддерживаемых VRF | Не менее 1000 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv4, IPv6, RIPv2, OSPF, BGP, PBR, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, RSVP, IKE, ACL, DHCP, DNS, VRRP, RADIUS, AAA, DVMRP, GRE, IPSec, BFD, IEEE802.1ag; |
| Техподдержка от производителя на 3 года | Поддержка решения в режиме 8X5XNBD (8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю, замена на следующий рабочий день) |

  - Коммутатор пограничного сегмента сети для ЦОД1 и ЦОД2

| Наименование требований | Технические требования |
| --- | --- |
| Кол-во | 4 комплекта |
| Тип продукта | Коммутатор |
| Форм-фактор | Установка в стандартные 19” монтажные шкафы, должен занимать не более 1U. |
| Сетевые интерфейсы | Не менее 24 оптических портов 25/10/1 Гбит/с (SFP28) |
| Оптические модули | Не менее 8 10G/25G SFP+/SFP28 Не менее 14 10GBASE-Short Range SFP+ |
| Управление | Serial console port – RJ45 – не менее 1 шт, USB Mini B – не менее 1 шт |
| Наличие USB 3.0 портов | Не менее 1 порта |
| Блок питания | Не менее 2 блоков питания с мощностью не ниже 715Вт с воздушным охлаждением port side exhaust и с возможностью горячей замены |
| Пропускная способность коммутатора | Не менее 2000 Gigabit per second (Гбит/c) |
| Скорость пересылки пакетов | Не менее 1488 million packets per second |
| Общее количество MAC-адресов | Не менее 32 000 |
| Поддерживаемое количество VLAN | Не менее 4094 |
| Системная память | Не менее 16 ГБ |
| Размер буфера | Не менее 32 MБ |
| Загрузочная флеш память | Не менее 16 ГБ |
| Поддержка Jumbo фреймов | Обязательна, размер фрейма не менее 9198 байт |
| Количество VLAN | Не менее 4094 |
| Возможность объединения коммутаторов в один стек | Не менее 6 коммутаторов в одном стеке |
| Пропускная способность канала стекирования | Не менее 1Тбит/с |
| Поддержка стекирования по питанию | Обязательна, не менее 4 коммутаторов в одном стеке по питанию |
| Поддержка технологий 3-го уровня модели OSI | Меж vlan маршрутизация , статическая маршрутизации, RIPv2, OSPFv2 до 1000 маршрутов, VRRP, PBR, BGP, IS-IS, OSPF |
| Поддержка технологий мультикаста | PIM Stub Multicast (не менее 1000 маршрутов) |
| Безопасность | - Стандартные и расширенные списки доступа 3-го и 4-го уровня модели OSI включая IPv4, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP и User Datagram Protocol (UDP) - MACsec - 128 |
| Техподдержка от производителя на 3 года | Поддержка решения в режиме 8X5XNBD (8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю, замена на следующий рабочий день) |